[image: image1.png]Poder Judicial





ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2
LICITACIÓN PÚBLICA 03/19

Se reemplaza el texto de los Renglones N° 8 del Anexo I – Especificaciones técnicas, por el texto que a continuación se transcribe:
Renglón 8: 2 (DOS) SWITCHES - RED a 10 GB
En Santa Fe:

- Ampliación del core instalado en el Data Center de la Secretaría de Informática de Santa Fe (San Jerónimo 1551), con la correspondiente conexión a través de un vínculo de 10 Gb a la infraestructura actual (Switches 3Com 4800).

 

Se deberán proveer 2 (dos) Switches con características similares o superiores a las siguientes: 

 

-         Switch Aruba 8320 con 48 puertos de 1/10GbE (SFP/SFP+ y 10GBASE-T) y 6 puertos de 40GbE, con los accesorios correspondientes para que funcionen en Stack.

 

Además, se deberá proveer el siguiente equipamiento (preferentemente de la misma marca que los switches) para asegurar la máxima compatibilidad: 

-         10 (diez) módulos SFP de 1Gb (Monomodo).

-         12 (doce) módulos SFP+ SR LC de 10Gb (Multimodo).

-         8  (ocho) módulos SFP+ LX LC de 10Gb (Monomodo).

-         4 (cuatro) módulos  QSFP+ eSR4 de 40Gb (Multimodo).

-         6 (seis) módulos SFP+ de 10Gb compatible con Switch HP 1950 (Monomodo).

-         8 (ocho) Pachtcord de FO Multimodo de 10 mts.

-         10 (diez) Pachtcord de FO Multimodo de 1 mts.

-          6 (seis) Pachtcord de FO Monomodo de 2 mts.

-         4 (Cuatro) Pachtcord de FO Monomodo de 5 mts.

Todos estos elementos deberán ser de la misma marca del Switch cotizado.
 

Se deberá proveer toda la solución instalada, configurada y en funcionamiento en un todo de acuerdo y funcionamiento compatible con la infraestructura actual.

Se deberán visitar las instalaciones a fin de realizar los relevamientos necesarios a los efectos de determinar  todo requerimiento, que a opinión del oferente redunde en un mejor servicio y sean necesarios para el correcto funcionamiento de lo solicitado. 

 
Descripción de las tareas requeridas: 
ñ  Con la incorporación del nuevo equipamiento se pretende lograr un stack de switch  conectados en forma redundante al core actual switch 3Com 4800. 

ñ  Configurar y poner en funcionamiento stack de switch teniendo en consideración la actualización de firmware de los switch empleados a la última versión disponible.

ñ  Configurar vlan, rutas, filtros y demás funciones disponibles en el Switch 3Com 4800 sobre el stack.

ñ  El nuevo stack deberá permitir migrar las conexiones de los distintos edificios que se encuentran en la ciudad de Santa Fe (Laboral, Familia, Procuración, Fiscalía, Circuito y Menores) con equipos HPE 1950 al Data Center principal a una velocidad de 10Gb. 

ñ  La solución incluirá la conexión a 10Gb con la nueva infraestructura de Virtualización DELL que llevará placas de 10Gb instaladas.

ñ  Presentar documentación completa de la implementación realizada.

ñ  Garantía, sin cargo alguno durante 3 años como mínimo, se pretende un tiempo máximo de 6 horas para la solución de cualquier problema crítico que afecte la completa operatividad del equipamiento.

 

Opcional 1: Se solicita como opcional 10 (diez) módulos SFP+ de 10Gb, compatible con el switch provisto.

Opcional 2: Se solicita ampliación de garantía a 5 años, se pretende un tiempo máximo de 6 horas para la solución de cualquier problema crítico que afecte la completa operatividad del equipamiento.


