# Pliego de especificaciones técnicas de equipamiento de seguridad a adquirir por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe:

# Renglón Único:

## Ítem 1:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio Anexo Tribunales Santa Fe.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 4

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

## Ítem 2:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Reconquista.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

## Ítem 3:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Rafaela.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

## Ítem 4:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Vera.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

## Ítem 5:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Urquiza 2463 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Santa Fe.

## Ítem 6:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Cañada de Gómez.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

## Ítem 7:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Villa Constitución.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

## Ítem 8:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de Casilda.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

## Ítem 9:

Arco detector de metales y túnel de rayos X para ser instalados en el edificio de los Tribunales de la ciudad de San Lorenz.

- Arco Detector de metales:

  - Cantidad: 2

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Plazo de entrega: 80 días corridos a partir de la adjudicación

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

- Túnel de rayos X:

  - Cantidad: 1

  - Características técnicas: Según se detalla al final de este pliego.

  - Fecha límite de entrega: Dentro de los 80 días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión

  - Lugar de entrega: Balcarce 1651 – Provincia de Santa Fe – Ciudad de Rosario.

## Forma de entrega:

- Se aceptarán entregas parciales de renglón (por ítem completo)

- No se aceptarán entregas parciales de ítem

## Características generales del equipamiento ofertado:

- Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funcionamiento.

- El equipamiento deberá ser de marca reconocida internacionalmente y contar con representación y soporte oficial físico en Argentina.

- Soporte técnico especializado, ingeniería y asistencia pre y post venta con personal propio de la marca dentro del país.

## Características Técnicas mínimas de Arco detector de metales:

  - Dimensiones:

    - Dimensiones mínimas de túnel interior: 2005 mm x 727 mm x 600 mm (alto x ancho x profundidad)

  - Alimentación:

    - 100~240 V, 50/60 Hz

  - Interfaces de conexión:

    - Conexión de Red de datos: Ethernet

    - Conexión de energía

    - Conexión salida de alarma: debe contar con dos salidas como mínimo para conexión de dispositivos externos.

  - Características generales:

    - Detección de metales:

      - Detección de metales ferrosos y no ferrosos con un peso mínimo de 30[gramos] o superior.

      - Configuración de parámetros: el equipamiento debe contar con perfiles preestablecidos y perfiles configurables según el tipo de entorno de implementación, permitiendo configurar parámetros de frecuencia de escaneo y sensibilidad.

      - Umbral de alarma: configura en 1000 niveles (o superior) de sensibilidad de detección para disparo de alarma.

    - Conectividad: conexión a red ethernet para configuración de parámetros mediante interfaz web.

    - Integración a software de gestión para administración de flujo de personas y alarmas.

    - Pantalla de visualización integrada: la unidad debe contar con dos pantallas.

      - Pantalla frontal:

        - Tamaño: 7 [pulgadas] o superior

        - Tipo: LCD

        - Información mostrada: conteo de individuos registrados e información de alarmas de detección.

      - Pantalla posterior:

        - Tamaño: 29 [pulgadas] o superior.

        - Tipo: LCD.

        - Información mostrada: datos de monitoreo, captura facial del individuo, indicación de zona de detección, estado de alarma.

    - Configuración de alarma de detección multi-zona: debe admitir configuración de hasta 33 zonas de detección como mínimo, pudiendo diferenciar y visualizar en pantalla de forma simultanea las zonas de detección positiva.

    - Altura mínima de detección: detección efectiva en alturas de 3[centímetros] o inferior referente a plano de base de instalación.

    - Monitoreo: el equipo debe contar con cámara de video tipo IPC – 2[Mp] mínimo para captura y grabación continua mediante software de administración que permita la revisión y recuperación de datos de video y detección de metales por individuo.

    - Indicación de estado: el equipo debe contar con indicación visual y sonora acorde al estado del mismo (alarma, escaneo en curso, espera)

    - Autodiagnóstico: el equipo debe contar con sistema de autodiagnóstico e información de fallas o averías.

  - Garantía de fábrica: 36 meses (o superior) a partir de la fecha de entrega del equipo

## Características Técnicas mínimas de Túnel de Rayos X:

  - Equipamiento Principal: Túnel de control de seguridad inteligente de rayos X, Monitor LCD de 21.5” con resolución 1080p, teclado de operación y ratón incluido

  - Mesa de entrada/salida de objetos:

    - Entrada de 0,6 m - Mesa plana incluida.

    - Salida de 1,2 m - Mesa plana incluida.

  - Dimensiones:

    - Dimensiones mínimas de túnel interior: 650 mm (ancho) × 500 mm (alto)

    - Peso máximo soportado por banda transportadora: 150 Kg

    - Tamaño mínimo de mesa de operación: 850 mm x 700 mm x 1200 mm (largo x ancho x alto)

  - Rendimiento:

    - Resolución de línea: De 38 AWG a 40 AWG - 38 AWG estándar, 40 AWG típico

    - Penetración panel de acero: De 30 a 34 mm; 30 mm estándar, 34 mm típico

    - Resolución espacial: 1,0 mm (horizontal y vertical)

    - Generador de rayos X: 160kV 1.2mA (Ajustable)

    - Enfriamiento por rayos X/ Período de trabajo: Enfriamiento de aceite/continuo

    - Seguridad de la película: Estándar de ASA/ISO1600

  - Radiación: <1 μGy/h, a 50 mm de distancia de la hoja del dispositivo por un tiempo <1μseg

  - Transportador:

    - Altura del transportador: De 678 a 683 milímetros ajustable en un rango de 2 a 5 mm

    - Velocidad: 0,2 m/s, 0,3 m/s, 0,4 m/s ajustable

  - Sistema de monitoreo:

    - Tipo de sensor: CMOS de barrido progresivo de 1/2,7"

    - Cámara: 4 canales

    - Ruido: <= 70 dB

    - Compresión de video: H.265 /H.264 / MJPEG

    - Resolución: 1920× 1080 a 24 bits o superior

    - Procesado de imagen: Soportado en tiempo real

    - Velocidad de fotograma: 50 Hz: 25 fps (1920× 1080,1536× 864,1280 × 720)

    - Identificación de material: Soportado por amplitud de espectro, distinción por color, para materiales orgánicos e inorgánicos y otros materiales

    - Interpretación de imagen: En varios modos. Color, pseudo color y en B/W(soporte de 255 niveles en escala de grises)

    - Funciones de análisis de imágenes:

      - Fecha/hora

      - Contador de paquetes

      - Alerta sonora

      - ID del operador

      - Indicador modo operación

      - Visualización paquetes previamente analizados

      - Teclas programables

      - Zoom

      - Protección de radiación para operadores

      - Reportes de fallas

      - Botón de emergencia para apagado

      - Detección de objetos por emisión de RX

    - Tiempo de almacenamiento: ≥30 días con tasas de capturas de más de 1000 imágenes diarias

  - Funciones inteligentes:

    - Mercancías prohibidas: 35 tipos principales

    - Método de inicio de sesión: Rostro/ Huella dactilar/ Contraseña

  - Panel de control:

    - Soporte de hasta dos monitores

    - Debe incluir pantalla de 21.5", 1920×1080

    - Panel de control de 17” 1920×1080

    - Teclas de función programable: soportado

    - Tamaño de la imagen de la cámara: 1 canal, 1920 x 1080

  - Características generales:

    - Consumo: <0,8 KVA

    - Alimentación eléctrica: 110 VCA/220 VCA (±10%) 50±3 Hz control, sistema de Eficiencia energética

    - Material de construcción: Acero, protegido con material electrostático, con protección de doble cortina de plomo en cuerpo y paneles, y acero inoxidable en bases para acceso a los rodillos

  - Certificados en seguridad de radiación y operación: RoHS, FDA, EMC, CE, FCC, ASA/ISO1600, ISO 14001

  - Garantía de fábrica: 36 meses (o superior) a partir de la fecha de entrega del equipo.